Приложения 1 к тендерной

документации

Утверждаю

Директор ГКП на ПХВ

«Кокшетауская городская многопрофильная больница»

__________ С. Калымжанов

«_____»________ 2022 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование | Кол-во | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектующий к медицинскому оборудованию видеоэндоскопическому комплексу 4К «Olympus Medical System Corp» для общей хирургии Уретероскоп, одноканальный, отклоненный окуляр, угол обзора 7°, диаметр вводимой части 8,6/9,8 Fr. Рабочая длина 430мм; Инструментальный канал 6,4Fr | 1 | Уретерореноскоп, направление обзора 7°, отклоненный окуляр, со встроенным оптоволоконным световодом. Диаметр вводимой части 9,8 Фр. Дистальный конец 8,6 Фр. Длина 430 мм. Рабочий канал 6,4 Фр. для использования с инструментами до 5Фр. Насадка, двухканальная, с двумя ирригационными портами. Матированная поверхность вводимой части. |

Врач уролог 							Гагиев В.В.

Врач уролог 							Кульмаганбетов К.К.